13 - A - 5   (Bocskai)

Meglévő állapot				Tervezett

-Átereszek :

4m      0+040  -  0+044    kapubejáró 	4,4m 	U/30/40/220 fedhető mederburkoló

5m      0+108  -  0+113     nagy+kiskapu     4,4m 	U/30/40/220 fedhető mederburkoló elem

5m      0+149  -  0+154 			4,4m 	U/30/40/220 fedhető mederburkoló elem

5m      0+162  -  0+167			4,4m 	U/30/40/220 fedhető mederburkoló elem

4m      0+189  -  0+193    kapubejáró	4,4m 	U/30/40/220 fedhető mederburkoló elem

2m      0+196  -  0+198    kiskapu		2,2m 	U/30/40/220 fedhető mederburkoló elem

24,2m 	U/30/40/220 fedhető mederburkoló elem

5m      0+210  -  0+215    nagy+kiskapu	4,4m	U/20/30/220 fedhető mederburkoló elem

4m      0+226  -  0+230    kapubejáró	4,4m	U/20/30/220 fedhető mederburkoló elem

2m      0+242  -  0+244    kis kapubejáró	2,2m	U/20/30/220 fedhető mederburkoló elem

5m      0+253  -  0+258    nagy+kiskapu	4,4m	U/20/30/220 fedhető mederburkoló elem            2m      0+275  -  0+277    kiskapu		2,2m	U/20/30/220 fedhető mederburkoló elem

5m      0+300  -  0+305    nagy+kiskapu	4,4m	U/20/30/220 fedhető mederburkoló elem

4m        0+310  -  0+314    kapubejáró	4,4m	U/20/30/220 fedhető mederburkoló elem   52m						26,4m	U/20/30/220 fedhető mederburkoló elem

-Vill. Oszlop:

4,2            0+121 sz.			2,0m 	0,40m átm talpas betoncső

4,7            0+161 sz.			2,0m 	0,40m átm talpas betoncső

3,1            0+199 sz.			2,0m 	0,40m átm talpas betoncső

4,5            0+232 sz.			2,0m 	0,40m átm talpas betoncső

4,9            0+261 sz.			2,0m 	0,40m átm talpas betoncső

4,1            0+298 sz.			2,0m 	0,40m átm talpas betoncső

12,0m	0,40m átm talpas betoncső

-Meder:

258m földmeder			170m 	N 40/40/200 Mederburkoló elem

78m 	N 40/30/200 Mederburkoló elem