13  -  1  -  0

Tételszám

Sorsz. tételkiírás

15. Zsaluzás és állványozás

- MVH kód: 15-002-0010856

Kód: 15-002-001.1.1

Kétoldali falzsaluzás függőleges

vagy ferde sík felülettel,

fa zsaluzattal, 3m		37db kapubejáró  1 db út átjáró

magasságig			38 db × 7,06m2/db = 268,28   		           270 m2

19. költségtérítések

1.	MVH kód:M19-010-0000001

Kód: M19-010-0001000

Építményekre vonatkozó általános költségtérítések.

Építés alatti közmű kezelői szakfelügyelet.						   4 db

2.	MVH kód:M19-010-0000002

Kód: M19-010-0001000

Építményekre vonatkozó általános költségtérítések.

Építés idején ideiglenes forgalomtechnikai

szakfelügyelet biztosítása.								   5 db

21. Irtás, föld-, és sziklamunka

- MVH Kód: 21-001-0013360

Kód:21-001-001.2.1

Egyes fák kitermelése tuskóírtás-

sal, legallyazással és darabolással,

kézi szerszámokkal,III. oszt.

,törzsátmérő: 10-20 cm			15 db					  15 db

- MVH kód: M-21-001-1672073

Kód: M-21-001-021.3.1

Gaz-, nádkaszálás, csatorna vízfolyás

mentén, rézsüjén a levágott anyag

összegyűjtésével, és elszállításával		681m × 3m= 2043		         2050 m2

- MVH kód: M-21-003-0014884

Kód: M-21-003-006.1.1

Csapadékvíz csatorna előkészítő föld-

-munkái, közművesített területen		845 m × 1m3/m = 310m3		845 m3

3/a MVH kód: 21-003-0014683

Kód: 21-003-002.1.2

Kutatógödör készítése.

Közmű feltárása kézi erővel		10 db  x  2,5 m3/db+ 3 m3 = 			 25 m3

- MVH kód: 21-003-0014710

Kód:21-003-005.1.1.2

Munkaárok földkiemelése közmű-

vesített területen,kézi erővel,

bármely konzisztenciájú talajban,

dúcolás nélkül,2,0 m˛ szelvényig,

III. talajosztály				845 m × 0,7m3/m = 591,5 m3		592 m3

- MVH kód:21-003-0015356

Kód: 21-003-011.1.1

Földvisszatöltés munkagödörbe

vagy munkaárokba,

tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,

I-IV. osztályú talajban,kézi erővel,

vezeték felett, és mellett			Előző tétel 50%-a    			300 m3

- MVH kód:21-004-0015680

Kód: 21-004-005.2.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül,

tört vonalú felületen (folyóka

szegély részére)gépi erővel

kiegészítő kézi munkával

talajosztály: I-IV.				845 m × 0,8m2/m = 676m2		680 m2

- MVH kód: 21-004-0015416

Kód: 21-004-002.1.1

Földmű vízszintes felületének

Rendezése  felesleges föld elterítésével,

tömörítés nélkül,gépi erővel,

kiegészítő kézi munkával,16%-os

terephajlásig, 20 cm vastagságban,

talajosztály: I-IV.				845 m × 3,0m = 2535m2	         2535 m2

- MVH kód:21-004-0015743

Kód: 21-004-008.1.1

Rézsűképzés a kikerülő föld

szállítóeszközre való felrakásával,

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

bevágásban, 11-20 cm vastagság között,

talajosztály:I-IV				684 m × 2 m = 1368 m2	         1370 m2

- MVH kód:M-21-011-0016384

M-21-011-0016762

Kód: M-21-011-001.1.1

Kód: M-21-011-011.3			összes föld         592 m3

Földszállítás 5 km távolságig,		el: visszatöltés  –300 m3

Rakodással							    292 m3		292 m3

- MVH kód:21-008-0016222

Kód: 21-008-002.2.1

Tömörítés bármely tömörítési

osztályban  gépi erővel,		ágyazat 696×0,8×0,1=  55,68 m3

kis felületen,				tükör     845×0,8×0,2=115,20 m3

tömörségi fok: 85%						 190,88 m3		191 m3

- MVH kód: 21-008-0016142

Kód: 21-008-001.1.2

Döngölés kézi erővel

száraz, földnedves

III. fejtési talajosztályban			5 tétel mennyisége 			300 m3

31. Helyszini beton-, és vasbeton munka

- MVH kód:31-001-0035034

Kód: 31-001-001.2.1-0220012

Betonacél helyszíni szerelése

függőleges vagy vízszintes

tartószerkezetbe, 6-mm-es átmérőjű	t	  38 db×2,4 kg/db = 91,2 kg	          0,091 to

- MVH kód:31-001-1236656

Kód: 31-001-001.2.1-0220906

Betonacél helyszini szerelése függőleges,

vagy vízszintes tartó szerkezetbe, 10 mm-s	  38 db×14,8kg/db =562,4 kg	          0,562 to

- MVH kód:M-31-051-0068266

Kód: M-31-051-002-0112440

Térburkolat készítése, burkolatok,

utak, járdák helyreállítása kiviteli

munkálatok elvégzése után betonból,

8 cm kavicságyazatra, saját levében

simítva, cement szórással	(4,4+6,6+6,6+12+2,2+4,4+2,2) × 1,0 = 38,4 m2 	  40 m2

53. Közműcsatorna építés

- MVH kód: 53-006-0617864

Kód: 53-006-001.1-0222740

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,

monolit vasbetonból vagy betonból,

akna- vagy műtárgybeton készítése

C-16 betonból. Ellenfal betonozása 		38 db × 0,56m3/db = 21,28 m3	22 m3

- MVH kód: 53-06-0617915

Kód: 53-06-001.2-0012110

Akna vagy akna jellegű műtárgy 		kapubejárók 150 m

építése, monolit vasbetonból vagy 		út átjáró          12 m

betonból, alap- vagy szerelőbeton 			         162 m

készítése C10 	betonból			162 m × 0,8m × 0,1m = 12,96 m3	  13 m3

- MVH kód:M-53-000-0599140

M-21-011-0016762

Kód: M-53-000-003.1

M-21-011-011.3

Előregyártott és monoli csatornák

és aknák törmelékre bontása,

szállítás 5 km távolságig			38,4 m × 0,5 m3/m = 19,2 m3		  20 m3

- MVH kód:53-001-0599592

Kód:53-001-003.1.1.1-0640062

Körszelvényű, tokos-talpas betoncső

Beépítése,cementhabarcs kötéssel,

2,00 m hosszú előregyártott beton-

csövekből, belső csőátmérő: 40 cm		út átjáró 12 m				    12m

- MVH kód: 53-051-2846903

Kód: 53-051-001.1-0650610

Kapubejáró és utcai áteresz építése

beton elemekből 30 cm belső

fenékszélességgel, földmunka nélkül,

kész ágyazatra  U 30/40-220 „A” terhelésre	  					106 m

- MVH kód: 53-051-2847060

Kód: 53-051-001.2-0650590

Kapubejáró és utcai áteresz építése

beton elemekből csaphornyos

illesztéssel, földmunka nélkül,

kész ágyazatra  U 40/50-220 „A” terhelésre	  					 44 m

- MVH kód:53-051-2847002

Kód: 53-051-001.2-0650590

Árok és mederburkoló elem elhelyezése

csaphornyos illesztéssel, földmunka

nélkül, 40 cm belső fenékszélességgel

kész ágyazatra  N 40/40-200			605 m – (106+12) =			488 m

- MVH kód:53-051-2847002

Kód: 53-051-001.2-0650590

Árok és mederburkoló elem elhelyezése

csaphornyos illesztéssel, földmunka

nélkül, 40 cm belső fenékszélességgel

kész ágyazatra  N 40/60-200			240 m – 44 m=			196 m

- MVH kód: 53-051-2847244

Kód: 53-051-001.6.1-0650638

Kapubejáró és utcai áteresz építése

beton elemekből 30 cm belső

fenékszélességgel, földmunka nélkül,

Fedlap elhelyezése U 30/40-220 elemre

„A” terhelésre, 66x220x17 cm    		5. tétel mennyisége			 106 m

- MVH kód: 53-051-2847261

Kód: 53-051-001.6.2-0650640

Kapubejáró és utcai áteresz építése

beton elemekből 40 cm belső

fenékszélességgel, földmunka nélkül,

Fedlap elhelyezése U 40/50-220 elemre

„A” terhelésre,86x220x17 cm    		6. tétel mennyisége			   44 m

- MVH kód:53-101-1693130

Kód: 53-101-005.1.2.1-0120221

Ágyazatok készítése előre elkészített

tükörben homokos kavicsból			845 m × 0,8m × 0,1m = 67,6 m3	  68 m3

68. Útpálya tartozékok

1.	MVH kód: 68-001-069401

Kód: 68-001-002.1

Közúti jelzőtáblák bontása								44 db

2. 	MVH kód: 68-001-0693960

Kód: 68-001-001.1

Közúti oszlop bontása								23 db

3.	MVH kód: 68-002-2338235

Kód: 68-002-001.1-0020443

Közúti oszlop elhelyezése földmunkával,

I. – IV. osztályú talajban								23 db

4.	MVH kód: 68-002-2338860

Kód: 68-002-002.1-0020042

Közúti jelzőtábla elhelyezése								44 db