13  -  6  -  1  -  2

Tételszám

Sorsz. tételkiírás

15. Zsaluzás és állványozás

- MVH kód: 15-002-0010856

Kód: 15-002-001.1.1

Kétoldali falzsaluzás függőleges

vagy ferde sík felülettel,			1 db kapubejáró  2db átjáró

fa zsaluzattal, 3m					= 3db átjáró

magasságig					3db × 7,06m2/db = 21,18		   21m2

19. költségtérítések

1.	MVH kód:M19-010-0000001

Kód: M19-010-0001000

Építményekre vonatkozó általános költségtérítések.

Építés alatti közmű kezelői szakfelügyelet.						   4 db

21. Irtás, föld-, és sziklamunka

- MVH Kód: 21-001-0013372

Kód:21-001-001.2.2

Egyes fák kitermelése tuskóírtással,

legallyazással és darabolással,

kézi szerszámokkal,

III. oszt. talajban,

törzsátmérő: 21-40 cm			5 db				                 5db

- MVH kód: M-21-001-1672073

Kód: M-21-001-021.3.1

Gaz-, nádkaszálás, csatorna vízfolyás

mentén, rézsüjén a levágott anyag

összegyűjtésével, és elszállításával		60m × 3m = 180m2			 180m2

- MVH kód: M-21-003-0014884

Kód: M-21-003-006.1.1

Csapadékvíz csatorna előkészítő föld-

-munkái, közművesített területen		60m × 1m3/m = 60m3		              60m3

3/a MVH kód: 21-003-0014683

Kód: 21-003-002.1.2

Kutatógödör készítése.

Közmű feltárása kézi erővel		2 db  x  2 m3/db+ 1 m3 = 			  5 m3

- MVH kód: 21-003-0014710

Kód:21-003-005.1.1.2

Munkaárok földkiemelése közmű-

vesített területen,kézi erővel,

bármely konzisztenciájú talajban,

dúcolás nélkül,2,0 m˛ szelvényig,

III. talajosztály				60m × 0,6m3/m = 36m3		   36m3

- MVH kód:21-003-001535

Kód: 21-003-011.1.1

Földvisszatöltés munkagödörbe

vagy munkaárokba,

tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,

I-IV. osztályú talajban,

kézi erővel, vezeték felett és mellett		előzőtétel  30%-a  36×0,3=10,8m3	   11m3

- MVH kód:21-004-0015680

Kód: 21-004-005.2.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül,

tört vonalú felületen (folyóka

szegély részére)gépi erővel			       60  ×  0,8m2/m     =  48m2

kiegészítő kézi munkával			burkolat helyreállítása =   9m2

talajosztály: I-IV.							    57m2              57m2

- MVH kód: 21-004-0015416

Kód: 21-004-002.1.1

Földmű vízszintes felületének

Rendezése  felesleges föld elterítésével,

tömörítés nélkül,gépi erővel,

kiegészítő kézi munkával,16%-os

terephajlásig, 20 cm vastagságban,

talajosztály: I-IV.				60m × 3m = 180m2			 180m2

- MVH kód:21-004-0015743

Kód: 21-004-008.1.1

Rézsűképzés a kikerülő föld

szállítóeszközre való felrakásával,

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

bevágásban, 11-20 cm vastagság között,

talajosztály:I-IV				46m × 1m = 46m2		              46m2

- MVH kód:M-21-011-0016384

M-21-011-0016762

Kód: M-21-011-001.1.1

Kód: M-21-011-011.3			összes föld        36m3

Földszállítás 5 km távolságig,		le:visszatöltés   11m3

Rakodással							  25m3			   25m3

- MVH kód:21-008-0016222

Kód: 21-008-002.2.1

Tömörítés bármely tömörítési 		ágyazat 60m×0,8m×0,1m= 4,8m3

osztályban  gépi erővel,			helyreállítás	9m2×0,1m=  0,9m3

kis felületen,					tükör    46m×0,8m×0,2m= 7,36m3

tömörségi fok: 85%							      13,06m3	   13m3

- MVH kód: 21-008-0016142

Kód: 21-008-001.1.2

Döngölés kézi erővel

száraz, földnedves

III. fejtési talajosztályban			5 tétel mennyisége			   11m3

31. Helyszini beton-, és vasbeton munka

- MVH kód:31-001-0035034

Kód: 31-001-001.2.1-0220012

Betonacél helyszíni szerelése

függőleges vagy vízszintes

tartószerkezetbe, 6 mm átmérővel		3 db × 2,4kg/db = 7,2 kg	          0,007 to

- MVH kód:31-001-1236656

Kód: 31-001-001.2.1-0220906

Betonacél helyszini szerelése függőleges,

vagy vízszintes tartó szerkezetbe, 10 mm-s	3 db × 14,8kg/db = 44,4kg	          0,044 to

- MVH kód:M-31-051-0068266

Kód: M-31-051-002-0112440

Térburkolat készítése, burkolatok,

utak, járdák helyreállítása kiviteli

munkálatok elvégzése után betonból,	1db × 2,0 ×1,0 = 2,0m2

8 cm kavicságyazatra, saját levében		1db × 7,0 ×1,0 = 7,0m2

simítva, cement szórással					    9,0m2		     9m2

53. Közműcsatorna építés

- MVH kód: 53-006-0617864

Kód: 53-006-001.1-0222740

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,

monolit vasbetonból vagy betonból,

akna- vagy műtárgybeton készítése

C16 betonból, Ellenfal betonozása		3 db × 0,42 m3/db = 1,26m3		     2m3

- MVH kód: 53-06-0617915

Kód: 53-06-001.2-0012110

Akna vagy akna jellegű műtárgy

építése, monolit vasbetonból vagy

betonból, alap- vagy szerelőbeton

készítése C10 betonból			kapubejárók, átjáró

13,6m × 0,8m × 0,1m = 1,088m3	     1m3

- MVH kód:M-53-000-0599140

M-21-011-0016762

Kód: M-53-000-003.1

M-21-011-011.3

Előregyártott és monoli csatornák		bejárók  13m × 0,15 m3/m = 1,95m3

és aknák törmelékre bontása, 		beton           9m2 × 0,1m    = 0,9m3

szállítás 5 km távolságig						           2,85m3	     3m3

- MVH kód:

Kód: 53-001-012.1.1.4

Körszelvényű tokos-talpas

betoncső beépítése

gumigyűrűs kötéssel 2,00 m hosszú

előregyártott betoncsövekből,

belső átmérő: 60 cm						                                         2m

- MVH kód: 53-051-2846903

Kód: 53-051-001.1-0650610

Kapubejáró és utcai áteresz építése

beton elemekből 30 cm belső

fenékszélességgel, földmunka nélkül, 	   1 db kapubejáró

kész ágyazatra  U 30/40-220 „A” terhelésre	   1 db gyalogátjáró       6,6m 		   6,6m

- MVH kód: 53-051-2847002

Kód: 53-051-001.2-0650590			összes hossz			  60m

Árok és mederburkoló elem elhelyezése	le:bejárók,átjárók          13,6

csaphornyos illesztéssel, földmunka		vill.oszlop megerősítés   2__

nélkül, 40 cm belső fenékszélességgel				  15,6   - 16__

kész ágyazatra  N 40/40-200						               44	    44m

7.	MVH kód: -051-2847244

Kód: 53-051-001.6.1-0650638

Előregyártott vb. árok és mederburkoló elem

elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka

nélkül. Fedlap elhelyezése.

Mederburkoló fedlap U 30/40 –hez

„A” terhelésre, 66x220x17 cm    		5. tétel mennyisége			  6,6 m

- MVH kód:53-101-1693130

Kód: 53-101-005.1.2.1-0120221		60m × 0,8m ×0,1m = 4,8m3

Ágyazatok készítése előre elkészített		          9 m2 ×0,1m   = 0,9m3

tükörben homokos kavicsból					           5,7m3		     6m3

68. Útpálya tartozékok

1.	MVH kód: 68-001-069401

Kód: 68-001-002.1

Közúti jelzőtáblák bontása								4 db

2. 	MVH kód: 68-001-0693960

Kód: 68-001-001.1

Közúti oszlop bontása								2 db

3.	MVH kód: 68-002-2338235

Kód: 68-002-001.1-0020443

Közúti oszlop elhelyezése földmunkával,

I. – IV. osztályú talajban								2 db

4.	MVH kód: 68-002-2338860

Kód: 68-002-002.1-0020042

Közúti jelzőtábla elhelyezése								4 db