13  -  A  -  5

Tételszám

Sorsz. tételkiírás

15. Zsaluzás és állványozás

- MVH kód: 15-002-0010856

Kód: 15-002-001.1.1

Kétoldali falzsaluzás függőleges

vagy ferde sík felülettel,

fa zsaluzattal, 3m		13db kapubejáró  6db vill.oszlopmegtámasztás

magasságig			19 db × 7,06m2/db = 134,14		            	134m2

19. költségtérítések

1.	MVH kód:M19-010-0000001

Kód: M19-010-0001000

Építményekre vonatkozó általános költségtérítések.

Építés alatti közmű kezelői szakfelügyelet.						   4 db

21. Irtás, föld-, és sziklamunka

- MVH Kód: 21-001-0013360

Kód:21-001-001.2.1

Egyes fák kitermelése tuskóírtás-

sal, legallyazással és darabolással,

kézi szerszámokkal,III. oszt.

,törzsátmérő: 10-20 cm			18 db					   18db

- MVH kód: M-21-001-1672073

Kód: M-21-001-021.3.1

Gaz-, nádkaszálás, csatorna vízfolyás

mentén, rézsüjén a levágott anyag

összegyűjtésével, és elszállításával		310m × 3m				 930m2

- MVH kód: M-21-003-0014884

Kód: M-21-003-006.1.1

Csapadékvíz csatorna előkészítő föld-

-munkái, közművesített területen		310m × 1m3/m = 310m3		 310m3

3/a MVH kód: 21-003-0014683

Kód: 21-003-002.1.2

Kutatógödör készítése.

Közmű feltárása kézi erővel		5 db  x  2 m3/db+ 3 m3 = 			 13 m3

- MVH kód: 21-003-0014710

Kód:21-003-005.1.1.2

Munkaárok földkiemelése közmű-

vesített területen,kézi erővel,

bármely konzisztenciájú talajban,

dúcolás nélkül,2,0 m˛ szelvényig,

III. talajosztály				310m × 0,8m3/m = 248m3		 248m3

- MVH kód:21-003-0015356

Kód: 21-003-011.1.1

Földvisszatöltés munkagödörbe

vagy munkaárokba,

tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,

I-IV. osztályú talajban,kézi erővel,

vezeték felett, és mellett			Előzőtétel 30%   248×0,3 = 74,4m3     74m3

- MVH kód:21-004-0015680

Kód: 21-004-005.2.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül,

tört vonalú felületen (folyóka

szegély részére)gépi erővel

kiegészítő kézi munkával

talajosztály: I-IV.				310m × 0,8m2/m = 248m2		 248m2

- MVH kód: 21-004-0015416

Kód: 21-004-002.1.1

Földmű vízszintes felületének

Rendezése  felesleges föld elterítésével,

tömörítés nélkül,gépi erővel,

kiegészítő kézi munkával,16%-os

terephajlásig, 20 cm vastagságban,

talajosztály: I-IV.				310m × 3,0m = 930m2		 930m2

- MVH kód:21-004-0015743

Kód: 21-004-008.1.1

Rézsűképzés a kikerülő föld

szállítóeszközre való felrakásával,

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

bevágásban, 11-20 cm vastagság között,

talajosztály:I-IV				248m × 1,2m = 297,6m2		 298m2

- MVH kód:M-21-011-0016384

M-21-011-0016762

Kód: M-21-011-001.1.1

Kód: M-21-011-011.3			összes föld         248 m3

Földszállítás 5 km távolságig,		el: visszatöltés  – 74 m3

Rakodással							    174m3		 174m3

- MVH kód:21-008-0016222

Kód: 21-008-002.2.1

Tömörítés bármely tömörítési

osztályban  gépi erővel,			ágyazat 310×0,8×0,1= 24,8m3

kis felületen,				tükör     260×0,8×0,2= 41,6m3

tömörségi fok: 85%							 66,4m3	   66m3

- MVH kód: 21-008-0016142

Kód: 21-008-001.1.2

Döngölés kézi erővel

száraz, földnedves

III. fejtési talajosztályban			5 tétel mennyisége 74m3		   74m3

31. Helyszini beton-, és vasbeton munka

- MVH kód:31-001-0035034

Kód: 31-001-001.2.1-0220012

Betonacél helyszíni szerelése

függőleges vagy vízszintes

tartószerkezetbe, 6-mm-es átmérőjű	t	  19db×2,4kg/db = 45,6 kg	          0,046 to

- MVH kód:31-001-1236656

Kód: 31-001-001.2.1-0220906

Betonacél helyszini szerelése függőleges,

vagy vízszintes tartó szerkezetbe, 10 mm-s	  19db×14,8kg/db =281,2 kg	          0,281 to

53. Közműcsatorna építés

- MVH kód: 53-006-0617864

Kód: 53-006-001.1-0222740

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,

monolit vasbetonból vagy betonból,

akna- vagy műtárgybeton készítése

C-16 betonból. Ellenfal betonozása 		19 db × 0,51m3/db = 9,69 m3		10 m3

- MVH kód: 53-06-0617915

Kód: 53-06-001.2-0012110

Akna vagy akna jellegű műtárgy

építése, monolit vasbetonból vagy

betonból, alap- vagy szerelőbeton 		kapubejárók

készítése C10 	betonból			50,6m × 0,8m × 0,1m = 4,048m3	     4m3

- MVH kód:M-53-000-0599140

M-21-011-0016762

Kód: M-53-000-003.1

M-21-011-011.3

Előregyártott és monoli csatornák

és aknák törmelékre bontása, 		bejárók

szállítás 5 km távolságig			50,6m × 0,15m3/m = 7,59m3		     8m3

- MVH kód:53-001-0599592

Kód:53-001-003.1.1.1-0640062		vill.oszlop megerősítése

Körszelvényű, tokos-talpas betoncső			0+121

Beépítése,cementhabarcs kötéssel,			0+161

2,00 m hosszú előregyártott beton-			0+199

csövekből, belső csőátmérő: 40 cm			0+232

0+261

0+298__

6db ×2m			    12m

- MVH kód: 53-051-2846903

Kód: 53-051-001.1-0650610

Kapubejáró és utcai áteresz építése

beton elemekből 30 cm belső

fenékszélességgel, földmunka nélkül,

kész ágyazatra  U 30/40-220 „A” terhelésre	 13 db kapubejáró  50,6m 		 50,6m

- MVH kód: 53-051-2846990

Kód: 53-051-001.2-0650589		összes hossz			110 m

Árok és mederburkoló elem elhelyezése 	le: bejárók		  26,4

csaphornyos illesztéssel, földmunka 		vill.oszlop megerősítés  6__

nélkül, 40 cm belső fenékszélességgel			              32,4m - 32m

kész ágyazatra  N 40/30-200					                           78m	    78m

- MVH kód:53-051-2847002

Kód: 53-051-001.2-0650590  		összes hossz			 200m

Árok és mederburkoló elem elhelyezése	le:bejárók		 24,2

csaphornyos illesztéssel, földmunka		vill.oszlop megerősítés  6___

nélkül, 40 cm belső fenékszélességgel		                         30,2m - 30m

kész ágyazatra  N 40/40-200				                                    170m	  170m

- MVH kód: 53-051-2847244

Kód: 53-051-001.6.1-0650638

Kapubejáró és utcai áteresz építése

beton elemekből 30 cm belső

fenékszélességgel, földmunka nélkül,

Fedlap elhelyezése U 30/40-220 elemre

„A” terhelésre, 66x220x17 cm    	13 db kapubejáró  50,6m			50,6 m

- MVH kód:53-101-1693130

Kód: 53-101-005.1.2.1-0120221

Ágyazatok készítése előre elkészített

tükörben homokos kavicsból			310m × 0,8m × 0,1m = 24,8m3	   25m3

68. Útpálya tartozékok

1.	MVH kód: 68-001-069401

Kód: 68-001-002.1

Közúti jelzőtáblák bontása								6 db

2. 	MVH kód: 68-001-0693960

Kód: 68-001-001.1

Közúti oszlop bontása								3 db

3.	MVH kód: 68-002-2338235

Kód: 68-002-001.1-0020443

Közúti oszlop elhelyezése földmunkával,

I. – IV. osztályú talajban								3 db

4.	MVH kód: 68-002-2338860

Kód: 68-002-002.1-0020042

Közúti jelzőtábla elhelyezése								6 db