13  -  6  -  1  -  1

Tételszám

Sorsz. tételkiírás

15. Zsaluzás és állványozás

- MVH kód: 15-002-0010856

Kód: 15-002-001.1.1

Kétoldali falzsaluzás függőleges

vagy ferde sík felülettel,			3 db kapubejáró    1db gyalogátjáró

fa zsaluzattal, 3m				     = 4 db átjáró

magasságig					4 db × 7,06 m2/db = 28,14m2	              28m2

19. költségtérítések

1.	MVH kód:M19-010-0000001

Kód: M19-010-0001000

Építményekre vonatkozó általános költségtérítések.

Építés alatti közmű kezelői szakfelügyelet.						   4 db

21. Irtás, föld-, és sziklamunka

- MVH kód: M-21-001-1672073

Kód: M-21-001-021.3.1

Gaz-, nádkaszálás, csatorna vízfolyás

mentén, rézsüjén a levágott anyag

összegyűjtésével, és elszállításával		90m × 3m = 270m2		           	 270m2

- MVH kód: M-21-003-0014884

Kód: M-21-003-006.1.1

Csapadékvíz csatorna előkészítő föld-

-munkái, közművesített területen		90m × 1m3/fm = 90m3		   90m3

- MVH kód: 21-003-0014710

Kód:21-003-005.1.1.2

Munkaárok földkiemelése közmű-

vesített területen,kézi erővel,

bármely konzisztenciájú talajban,

dúcolás nélkül,2,0 m˛ szelvényig,

III. talajosztály				90m × 0,6m3/fm = 54m3	 	   54m3

3/a MVH kód: 21-003-0014683

Kód: 21-003-002.1.2

Kutatógödör készítése.

Közmű feltárása kézi erővel		2db  x  2 m3/db + 1 m3/db=			   5 m3

- MVH kód:21-003-0015356

Kód: 21-003-011.1.1

Földvisszatöltés munkagödörbe

vagy munkaárokba,

tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,

I-IV. osztályú talajban,

kézi erővel, vezeték felett és mellett		3. tétel 30%  54×0,3 =16,2m3		   16m3

- MVH kód:21-004-0015680

Kód: 21-004-005.2.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül,

tört vonalú felületen (folyóka

szegély részére)gépi erővel			90m×0,8m2/m	             72m2

kiegészítő kézi munkával			Burkolat helyreállítás	   2m2

talajosztály: I-IV.							 74m2		   74m2

- MVH kód: 21-004-0015416

Kód: 21-004-002.1.1

Földmű vízszintes felületének

Rendezése  felesleges föld elterítésével,

tömörítés nélkül,gépi erővel,

kiegészítő kézi munkával,16%-os

terephajlásig, 20 cm vastagságban,

talajosztály: I-IV.				90m × 3m = 270m2			 270m2

- MVH kód:21-004-0015743

Kód: 21-004-008.1.1

Rézsűképzés a kikerülő föld

szállítóeszközre való felrakásával,

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

bevágásban, 11-20 cm vastagság között,

talajosztály:I-IV				74m × 1m = 74m2		              74m2

- MVH kód:M-21-011-0016384

M-21-011-0016762

Kód: M-21-011-001.1.1

Kód: M-21-011-011.3			összes föld	  54m3

Földszállítás 5 km távolságig,		le:visszatöltés	  16m3

Rakodással							  38m3			   38m3

- MVH kód:21-008-0016222

Kód: 21-008-002.2.1

Tömörítés bármely tömörítési 		ágyazat  90m×0,8m×0,1m= 7,2m3

osztályban  gépi erővel,			helyreállítás	  2m2×0,1m= 0,2m3

kis felületen,					tükör	   74m×0,8m×0,2m=11,84m3

tömörségi fok: 85%							         19,24m3    19m3

- MVH kód: 21-008-0016142

Kód: 21-008-001.1.2

Döngölés kézi erővel, száraz, földnedves

III. fejtési talajosztályban			4 tétel mennyisége			   16m3

31. Helyszini beton-, és vasbeton munka

- MVH kód:31-001-0035034

Kód: 31-001-001.2.1-0220012

Betonacél helyszíni szerelése

függőleges vagy vízszintes

tartószerkezetbe 6 mm-es			4 db × 2,4kg/db = 9,6kg	          0,010 to

- MVH kód:31-001-1236656

Kód: 31-001-001.2.1-0220906

Betonacél helyszini szerelése függőleges,

vagy vízszintes tartó szerkezetbe, 10 mm-s	4db × 14,8kg/db = 59,2 kg	          0,059 to

- MVH kód:M-31-051-0068266

Kód: M-31-051-002-0112440

Térburkolat készítése, burkolatok,

utak, járdák helyreállítása kiviteli

munkálatok elvégzése után betonból,

8 cm kavicságyazatra, saját levében

simítva, cement szórással			1db × 2,0 × 1,0 = 2m2		                2m2

53. Közműcsatorna építés

- MVH kód: 53-006-0617864

Kód: 53-006-001.1-0222740

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,

monolit vasbetonból vagy betonból,

akna- vagy műtárgybeton készítése

C16  Ellenfal betonozása			4 db × 0,42m3/db = 1,68m3		     2m3

- MVH kód: 53-06-0617915

Kód: 53-06-001.2-0012110

Akna vagy akna jellegű műtárgy

építése, monolit vasbetonból vagy

betonból, alap- vagy szerelőbeton

készítése C10 betonból			kapubejárók  átjárók

15,4m × 0,8m × 0,1m = 1,23		     2m3

- MVH kód:M-53-000-0599140

M-21-011-0016762

Kód: M-53-000-003.1

M-21-011-011.3

Előregyártott és monoli csatornák		bejárók  15m × 0,15m3/m = 2,25m3

és aknák törmelékre bontása, 		beton		2m2 × 0,1m= 0,2m3

szállítás 5 km távolságig						          2,45m3       3m3

- MVH kód: 53-051-2846903

Kód: 53-051-001.1-0650610

Kapubejáró és utcai áteresz építése

beton elemekből 30 cm belső			  3 db kapubejáró

fenékszélességgel, földmunka nélkül, 	  1 db gyalogátjáró

kész ágyazatra  U 30/40-220 „A” terhelésre				 15,4m	 	15,4 m

5.	MVH kód:53-051-2846990

Kód: 53-051-001.2-0650589

Árok és mederburkoló elem elhelyezése

csaphornyos illesztéssel, földmunka		összes hossz	           90 m

nélkül, 40 cm belső fenékszélességgel	le:bejárók átjárók   -  15,4m

kész ágyazatra  N 40/30-200					           74,6m		    74m

6.	MVH kód: -051-2847244

Kód: 53-051-001.6.1-0650638

Előregyártott vb. árok és mederburkoló elem

elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka

nélkül. Fedlap elhelyezése.

Mederburkoló fedlap U 30/40 –hez

„A” terhelésre, 66x220x17 cm    		4. tétel mennyisége			15,4 m

- MVH kód:53-101-1693130

Kód: 53-101-005.1.2.1-0120221		90m×0,8m×0,1m  = 7,2m3

Ágyazatok készítése előre elkészített		2m2 × 0,1  = 0,2m3

tükörben homokos kavicsból					         7,4m3		     8m3

68. Útpálya tartozékok

1.	MVH kód: 68-001-069401

Kód: 68-001-002.1

Közúti jelzőtáblák bontása								4 db

2. 	MVH kód: 68-001-0693960

Kód: 68-001-001.1

Közúti oszlop bontása								2 db

3.	MVH kód: 68-002-2338235

Kód: 68-002-001.1-0020443

Közúti oszlop elhelyezése földmunkával,

I. – IV. osztályú talajban								2 db

4.	MVH kód: 68-002-2338860

Kód: 68-002-002.1-0020042

Közúti jelzőtábla elhelyezése								4 db