Műszaki leírás

Furta település csapadékvíz csatornák felújítása, rekonstrukciója IV/a. ütem

I., Megbízás, előzmények

Furta Önkormányzata vállalkozási szerződés keretén belül megbízta a Vásárhelyi Mélyépítő Kft (4100 Berettyóújfalu, Batthyany u. 27) –t a Furta település csapadékvíz csatornák felújítása, rekonstrukciója IV/a. ütem vízjogi létesítési engedélyes tervének elkészítésére.

Ezen terv a település nyugati határán húzódó 12. sz. lecsapoló csatorna felújítását tartalmazza..

A település csapadékvíz csatornáinak felújítása, építése az utóbbi években  lendületet kapott. Múlt évben fejeződött be a vízrendezés II. ütemének kivitelezése. Ez évben folyamatban van a vízrendezés III. ütemének kivitelezése.

Hogy a folyamat meg ne szakadjon, megterveztük a IV. ütemet, és e tervben a IV/a ütemet.

Ezen ütem területének vízrendezése ugyan olyan fontos és szükségszerű, mint az előző ütemek  bármelyike. Csak az anyagi erőforrások miatt került e terület jelenleg sorra.

A tervezésre kerülő csatorna  jelen állapotában nem tudja ellátni feladatát teljes mértékben.

Nagyobb, csapadékosabb időszakokban belvíz veszélyt idézhet elő a vízgyűjtő területén.

II., A terület jellege, helye, kiterjedése, domborzati és talajviszonyok

Furta község Hajdú-Bihar megye déli részén a Berettyó-Sebeskörös  tájegységben helyezkedik el. A község területe a „Kutas-58-s” számú belvíz öblözet területére esik.

- Geomorfológiai ismertetés

- A terület geomorfológiailag folyóvízi síkság, magas ártér.

A községet, a község belterületét észak felől a Berettyó folyó külső 14-s számú árvizi lokalizációs vonal védi ez a 47. sz. főúttól északra helyezkedik el.. Amely az árvizi szükségtárazótól védi a lakott belterületet.

A község mezőgazdasági külterületén találhatók lösszel borított hordalékkúpok is.

A belterület talaja nagyrészt kötött agyag, agyagos vályog, de található löszös üledék is. Uralkodó a területen a jelenkori folyóvizi agyag réti agyag foltokkal, található tőzeg sár.

Mocsár. és vízállásos területek is vannak kisebb területen.

- Genetikai talajtipus szempontjából

- Furta község belterülete a 24. réti öntés talajzónába esik, ez az uralkodó e területen. De fel lelhető a 26. lápos réti talaj is a községet átszelő Györgyös-Gyűrűsszigeti csatorna mentén.

A község területének nyugati részén a 21. sztyeppésedő réti szolanyec talaj tipusú is az uralkodó, a 12. sz. lecsapoló vízgyűjtő területére eső részen utcákon, telkeken.

- Hidrometeorológiai jellemzők

- Egynéhány hidrometeorológiai jellemzőt rögzítünk, amely a település csapadékvíz elvezető csatorna tervezését, méretezését alapjaiban befolyásolja. Hőmérséklet évi középhőmérséklet  10 – 10,5 C.  Napsütés évi összege 60 éves átlagban 2095 óra.

Párolgás 600 mm/év párolgási vonaltól kissé délre esik a terület. Csapadék évi 580 – 630 mm/év.  A 4 óránál rövidebb idő alatt lehullott nagy csapadékokat értékelték a közeli mérőállomások méréseiből kiadott adatok: 25,9 mm,  105 perc , 42 l/sec/ha értéket mutat. Ariditási tényező a község területe az 1,2 ariditási vonal mellett helyezkedik el ugyan, de ennek ellenére a belterületen a csapadékból keletkező belvíz többletben jelentkezik, jelentős területek belvíz veszélyeztetettek .

- Vízrajzi ismertetés, befogadói viszonyok

- A település a Berettyó folyótól délre, a Berettyó 14-es árvizi lokalizációs töltésétől délre

helyezkedik el, a település az árvíztől totálisan védett.

A községet a Györgyös – Szűrűsszigeti csatorna szeli át. A csatorna nyomvonala a településen keresztül határozott irányú, egy régi folyó vájta völgyelet közepén helyezkedik el.

A Györgyös – Szűrűsszigeti csatorna befogadója a község keleti és délkeleti területek csapadékvíz elvezető csatorna rendszerének. Konkrétan a 13-0-0 csatorna vízgyűjtéjének. A csatorna két oldalán  a mély vonulatokban a csatorna egyes részein jelenleg is vízállásos terület helyezkedik el. Főként a külterületi szakaszán.

- A befogadó a Berettyó Vízgazdálkodási Társulat kezelésében van. A befogadó képes elvezetni a belterület csapadékvizét. A Györgyös – Szűrűsszigeti csatorna befogadója a Zsáka-Furta határcsatorna, majd az Ölyvös – Kutas – Berettyó folyó a fő befogadók.

Talajvíz viszonyok

A belvizi körülmények kialakulásában nem elhanyagolható szerepet játszik a talajvíz időbeni állása, talajvíz járás.

A község mély területein a talajvíz gyakran eléri, vagy egyes részeken több belvizes évben meghaladta a terepszintet. A község más területein, a központ, és attól keletre eső részen 1,3 – 1,8 m a talajvíz állás.

III., Vízrendezettség helyzete, meglévő művek állapota

Furta belterülete az Ölyvös főcsatorna vízgyűjtő területén, egy igen belvizes, sűrű csatorna hálózattal ellátott  terület közepén helyezkedik el.

A település belterületén belüli utcákon, közterületeken a felszini vízelvezetés, csapadékvíz elvezetés céljait szolgáló belvízelvezető csatorna hálózat kiépítése már az előző évtizedekben elkezdődött.

- Furta település jelenlegi vízrendezettsége a vízjogi engedélyek tükrében az alábbi:

I. ütem: 12. lecsapoló öblözetének egy része megépült	1163 m

Vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

száma:  3703/10/2010

II. ütem 13-0-0 lecsapoló öblözet egy része megépült	3444 m

Vízjogi létesítési engedély száma: 3866/4/2008.

III. ütem 13-0-0 öblözet északi része, az építése

folyamatban.

Tervezett csatorna					3078 m

Vízjogi létesítési engedély száma: 7049/9/2011.

IV. ütem, A 13. öblözet nyugati részét foglalja magába.

Vízjogi engedélyezése folyamatban van		2525 m

IV/a ütem Ez a jelenlegi terv, a 12. sz. főgyűjtő

csatorna torkolati szakasza				  850 m

IV., Helyi vízkár események, azok okai, károk nagysága

A korábbi évtizedekben is előfordultak jelentős helyi vízkár események. 1974. évben, majd a Berettyó folyó árvizével, gátszakadásával egyidejűleg 1980. évben történt jelentős belvízkár. A legutóbbi jelentősebb belvízkára a településen 1986. évben volt.

A helyi vízkár események során keletkezett kár értéke jelentős összeget képviselt a bekövetkezése időpontjában.

A melléképületek, és egyéb létesítményekben is keletkezett jelentős belvíz kár.

Továbbá belvíz kár a település zárt kertjeiben,  kertes udvarházak, telkeken belvíz kár miatt keletkező termés kiesés a konyhakerti növényekben, gyümölcsfa kipusztulások miatt jelentkező károk. Ez  utóbbiak kárértéke tény, hogy nagyon  is jelentős volt.

V., Település szerkezete, területi adatok.

Település szerkezete

Az utcahálózat vonalvezetése a község jelentős részén követi a domborzati rétegvonal, a régi folyómeder által kialakított terep kanyarulatait,

A helyileg elzáródott vízállásos foltokat körbeveszik az utcák.

Viszonylag nagy kiterjedésű telkek vannak, amelyeken belül a beépítettség csak az utca vonalában van, a telkek belső része több szakaszon még száraz időszakban is vízállásos foltokkal tarkított.

A község belterületének nagysága  209 ha.

A védett értékek, és azok konkrét számszerűsítése nélkül történő áttekintése a településnek

A település belterületén a csapadékvíz csatorna hálózat által védett vagyon igen jelentős nemzeti vagyont képvisel.

A lakóingatlanok, emberi tartózkodásra alkalmas lakóépületek jelentős kárt szenvednek a helyi belvízkár események során.

A lakossági életvitelt, szolgáltatást ellátó kiszolgáló létesítmények, intézmények: Polgármesteri Hivatal, postahivatal, orvosi rendelő, gyógyszertár, óvoda, általános iskola, művelődési ház, templomok, termelő üzemek, kereskedelmi létesítmények, üzletek.

Védett értékek  a településen belül elhelyezkedő közművek. Ivóvízhálózat, szennyvízhálózat a község területére vonatkozóan gyakorlatilag 100 %-s kiépítettséggel rendelkezik. Továbbá 100 %-s kiépítettsége van a vezetékes gáznak, és az elektromos ellátó rendszernek. Telefon jelentős mennyiség van a községben.

Az utcák össz hosszának nagyobb százaléka aszfalt burkolatú, ezek állagának megóvása is indokolja, hogy szakszerűen, időben történjen az úttal határos területekről a csapadékvíz elvezetése. A község közműellátottsága jónak mondható, kivétel a településen a csapadékvíz elvezető rendszer  állapota. A község területén halad át a 4253. számú út, valamint a 4219. jelű Furta – Komádi állami összekötő út.

VI., Megoldandó feladat

A település csapadékvíz elvezető csatorna hálózatának állapota az előzmények fejezetében részletezettek szerint két részre osztandó:

- A felújított csatorna szakaszok, amelyek vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek, el látják feladatukat, vagy amelyek jelenleg felújítás alatt vannak.

- A település ezen rendezett területén kívül több település rész van, ahol potentáltan belvizi szempontból rendezetlenség van.

Ezek  közül az első szerepel jelen tervdokumentációban megtervezve felújításra. Vízjogi létesítési engedély beszerzésére. Majd kiviteli terv készítésére, és kivitelezésre. Ez a IV. ütem, és a IV/a ütem.

Ezen kívül a település északi, észak-keleti részén lévő csapadékvíz elvezető csatornák várnak felújításra.

A jelenleg megtervezésre kerülő település rész csapadékvíz elvezető csatorna rendszere nem képes feladatát ellátni, vagyis a lehulló, összegyülekező csapadékvizet elvezetni az utcákról, és fogadni a telkekről kivezetett felszini vizeket.

A csapadékvíz csatornák rekonstrukciója  során meg kell oldani, meg kell szüntetni a fenti hiányosságokat,

A vízrendezés végrehajtásával a belterületi vizi létesítmények olyan állapotba kerüljenek, hogy azok vízkárt, elöntést ne okozzanak a belterület magán, közösségi, és állami létesítményeiben.

VII., A választott megoldás, a tervezett csatornák felújítása, rekonstrukciója

- A jelenleg tervezésre kerülő csapadékvíz csatornák felújítása, rekonstrukciója során felülvizsgáltuk a jelenlegi állapotokat.

Felülvizsgálatunk eredménye ként minden esetben fő irányelvként alkalmaztuk azt, hogy minél rövidebb úton eljuttatni a csatornával a befogadóig a csapadékvizet

- Tervezési szempontként vettük figyelembe, hogy a telekbejárók, kapubejárók és utcákat keresztező átereszek a biztonságos közlekedési (behajtási, ráhajtási) feltételeket elégítsék ki, megfelelő szélességűek legyenek. Az átjárókat helyszini beton ellenfallal terveztük lezárni.

A csapadékvíz csatorna medrét burkolni kell, ez tartósabb állékonyságot biztosít, a feliszapolódás kisebb, javítja a hidraulikai viszonyokat, könnyebbé, biztonságosabbá teszi a karbantartást.

- A csatornák tervezésénél törekedtünk arra, hogy minél kisebb beágyazottságú csatornákkal oldjuk meg a levezetési feladatokat. Ezzel kizárjuk, esetleg minimálisra csökkentjük a meglévő közművek kiváltásának szükségességét.

A beágyazottság csökkentés mértéke a mederburkolással érhető el úgy, hogy a burkolt csatornákban a víz sebessége meg nő. A lefolyást biztosítjuk kiöntés nélkül.

VIII., Alap adatok

A geodézia az alábbi magassági alappontokat használta:

Református templom homlokzatán elhelyezett MJ jelű csap

magassága: 93,433 mBf

Furta Petőfi u. 55. sz. ház út felőli falán fali csap

magassága: 92,310 mBf

A geodéziai felvétel vizszintes és magassági adatokra vonatkozóan 2013 április és május hónapokban történt.

A terv ezen időpontban rögzített meglévő állapotot dolgozza fel.

IX., Befogadó csatorna

A fő befogadó csatorna a Györgyös – Szűrűsszigeti csatorna, amelyhez mint befogadóhoz csatlakozik a tervezett 12. sz lecsapoló csatorna.

X., Tervezett csatorna

A 12. sz. lecsapoló a település nyugati határán halad.

Befogadója a Györgyös – Gyűrűsszigeti csatorna 2+655 sz. szelvénye.

- A csatornát a 0+000 sz. szelvénytől a 0+850. sz. szelvényig kell felújítani.

-  A csatorna méret adatai, kapacitás, és teljesítmény paraméterei a műszaki leírás 1. és 2.sz. kimutatásában nyertek rögzitést.

-  A csatornát mederburkolattal ellátva terveztük meg.

Méretadatai a hossz-szelvényen és a mintakeresztszelvényen került rögzítésre.

-  A burkolat tervezett anyaga: „Meredek dőlésszögű, normál falú mederburkoló elem”.

-  A betervezett burkoló elemek jele: N-80/50/100.

-  A betervezett burkoló elem beépítése kizárólagos alkalmazással lett betervezve az elem más elemmel nem helyettesíthető. Ezt indokolja a helyi körülmény, a talajviszonyok, a csatorna nyomvonal elhelyezkedése.

XI., A csapadékvíz csatornák hidraulikai méretezése.

Az egyes csatornaszakaszokra vonatkozó méretezést az MI-10-455/2 sz. Műszaki Irányelvek szerint készült.

A mértékadó vízhozam számítása racionális módszerrel történt.

A tervezés folyamán P=4, 10,  33 és 100 éves gyakoriságokkal is meghatározásra került a mértékadó vízhozam. A 10, 33, és 100 éves gyakoriságú 10 perces mértékadó csapadékból összegyülekező vízhozamok tájékoztató jelleggel kerültek kiszámításra.

A lefolyási tényezőt a családi házas beépítettségre való tekintettel  α=0,25-re választottuk.

A vízgyűjtő területek lehatárolását a Cs.4 számú 1:2000-es méretarányú helyszínrajzon adtuk meg.

A hossz-szelvényen feltüntetésre került a csapadékcsatornák vízszállító képessége (kapacitás) és a P = 4 éves valószínűséghez tartozó mértékadó csapadékterhelés. A vízszállító képesség számításánál a burkolat magasságáig telt szelvény lett figyelembe véve.

- összegyülekezési idő számítása:

t=t1+t2

t1=10 (15)perct2=sv

t=t1+t2 perc

- fajlagos csapadékvíz mennyiség számítása:

p=4 éva=270m=0,72ip=270tt1−0,72 ls ha

- mértékadó vízhozam meghatározása:

Q =Σi x ip x Ai

i = lefolyási tényező (0,25)

ip = a mértékadónak választott csapadék intenzitása

Fi= a vizsgált terület nagysága

A csatornák mértékadó vízhozamainak meghatározását és a telt szelvény melletti számított vízszállító képességet is tartalmazó táblázatot az alábbiakban mellékeljük:

XII. Tulajdoni viszonyok.

A tervezett létesítmény által elfoglalt közterületi ingatlanok tulajdoni lap másolatai a vízjogi létesítési engedély kérelem mellékletét képezik.

A tervben a hossz-szelvényen rögzítettük azt, hogy a csatorna mely helyrajzi számon helyezkedik el.

XIII., Település rendezési terv kapcsolata

Furta település „Település rendezési tervét” a Furta Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 37/2008 (VI.17.)számú határozattal elfogadta.

- Település rendezési terv szabályozási terv része: vízgazdálkodási területek.

V-1 övezet Vízgazdálkodási területek

V-1 jelű övezetbe tartoznak az általános vízgazdálkodási területek, közcélú nyílt csatornák medre, és partjai, a vízbeszerzési területek, vízbázis.

Területükön a vízkár elhárítás célját szolgáló építmények helyezhetők el.

.

- A tervben szereplő létesítmények csapadékvíz elvezető csatornák a vízkárelhárítás célját szolgálják.

- A Település rendezési terv szerkezeti tervében a tervezés tárgyát képező 12. lecsapoló vízgyűjtő területe Lf-1. „Falusias lakóterület” címmel jelölt település részre esik.

A fejlesztési terv a vízrendezésre részletes előírást nem tartalmaz. Csak általánosságban fejlett település szerkezet megvalósítását célozza meg.

Ennek kielégítése érdekében a teljes elvezető rendszer belterületi szakaszát burkolattal kell ellátni.

Ennek alapján a tervben szereplő csatorna burkolással lett tervezve.

A 12. sz lecsapolót a 0+000 – 0+850 szelvények közötti szakaszát burkolattal terveztük, ez így látja el a funkcióját.

XIV., Kivitelezés.

- A tervben betervezett vízelvezető rendszer létesítményeinek csatornák, műtárgyak megépítése a következő fő technológiai sorrendben történjen:

A terv alapján végrehajtandó a pontos és alapos mérettartással a kitűzés. A létesítményeket pontosan a tervezett méretre és helyre kell megépíteni, amellyel csökkenthető az, hogy egyéb közműveket megsértsen. A közmű keresztezéseket kutató gödrökkel fel kell tárni a károkozás megelőzése érdekében.

Az építés időszakát lehetőleg úgy kell megválasztani, hogy az évi belvizes csapadékos időszakon kívül essen.

A munka kezdete építés előkészítő munkával kezdődik. A gépi alapárok kiemelési munkák előtt a tervben jelölt közművek esetleges kézi feltárását szükség szerint eszközölni kell.

A burkolatok kavicságyazatra épülnek. A műtárgyak átereszek kavicságyazatra helyezett C-10-32 FN aljzatbetonra építendők a mellékelt műtárgyrajzon meghatározott méretben.

- Kivitelezéskor a munkavégzés során be kell tartani az érvényben lévő  munkavédelmi, egészségvédelmi, tűzvédelmi előírásokból a jelen munkára vonatkozó kötelezettségeket, előírásokat.

XV.,  A tervezett csapadékvíz csatornák üzemeltetése.

A vízrendszer csatornáinak méretezése, mértékadó vízszintjük beállítása, betervezése úgy történt, hogy ezen a vízszinten képesek a nyári legnagyobb helyi záporok okozta víz-mennyiséget olyan mértékben levezetni, hogy a csapadékvíz ne lépjen ki a csatorna medréből.

A vízrendszer üzemeltetése kifejezett vízkormányzást nem igényel. Záró, vagy víz-

szinttartó műtárgyak a rendszerbe nem épülnek, mivel az alapvető feladat az, hogy a lehulló csapadékvíz a legrövidebb időn belül összegyülekezve elhagyja a belterületet.

Zavartalan üzemelés viszont csak az esetben lehetséges, ha a burkolt csatornák rendszeres karbantartása kellő gondossággal megtörténik.

A csatornákban felgyülemlő iszap, szemét folyamatos eltávolításáról gondoskodni kell, hogy az víz lefolyásának akadályát ne képezze, ne okozzon esetleg a műtárgyakban vízszinttartó akadályt.

Berettyóújfalu, 2016. június

Daróczi Pál

vezető tervező

VZ-T/09-0035