13  -  A  -  4

Tételszám

Sorsz. tételkiírás

15. Zsaluzás és állványozás

- MVH kód: 15-002-0010856

Kód: 15-002-001.1.1

Kétoldali falzsaluzás függőleges

vagy ferde sík felülettel,		12 db kapubejáró  1db gyalogátjáró

fa zsaluzattal, 3m			5 db vill.oszlop megtámasztás  = 18 db átjáró

magasságig				18 db × 7,06 m2/db = 127,08  	           127 m2

19. költségtérítések

1.	MVH kód:M19-010-0000001

Kód: M19-010-0001000

Építményekre vonatkozó általános költségtérítések.

Építés alatti közmű kezelői szakfelügyelet.						   3 db

21. Irtás, föld-, és sziklamunka

- MVH Kód: 21-001-0013360

Kód:21-001-001.2.1

Egyes fák kitermelése tuskóírtás-

sal, legallyazással és darabolással,

kézi szerszámokkal,III. oszt.

,törzsátmérő: 10-20 cm			12db	        			               12db

- MVH kód: M-21-001-1672073

Kód: M-21-001-021.3.1

Gaz-, nádkaszálás, csatorna vízfolyás

mentén, rézsüjén a levágott anyag

összegyűjtésével, és elszállításával		200m  × 3m = 600m2		            600m2

- MVH kód: M-21-003-0014884

Kód: M-21-003-006.1.1

Csapadékvíz csatorna előkészítő föld-

-munkái, közművesített területen		200m × 1m3/fm = 200m3		 200m3

3/a MVH kód: 21-003-0014683

Kód: 21-003-002.1.2

Kutatógödör készítése.

Közmű feltárása kézi erővel		4 db  x  2 m3/db = 8 m3			8 m3

- MVH kód: 21-003-0014710

Kód:21-003-005.1.1.2

Munkaárok földkiemelése közmű-

vesített területen,kézi erővel,

bármely konzisztenciájú talajban,

dúcolás nélkül,2,0 m˛ szelvényig,

III. talajosztály				200m × 0,6m3/fm = 120m3		 120m3

- MVH kód:21-003-0015356

Kód: 21-003-011.1.1

Földvisszatöltés munkagödörbe

vagy munkaárokba,

tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,

I-IV. osztályú talajban, kézi erővel,

vezeték felett, és mellett 			Előző tétel 30% 120 × 0,3 =36m3	   36m3

- MVH kód:21-004-0015680

Kód: 21-004-005.2.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül,

tört vonalú felületen (folyóka

szegély részére)gépi erővel			200m × 0,8 m2/m	          160m2

kiegészítő kézi munkával			Burkolat helyreállításához    	   2m2

talajosztály: I-IV.				                                              162m2   162m2

- MVH kód: 21-004-0015416

Kód: 21-004-002.1.1

Földmű vízszintes felületének

Rendezése  felesleges föld elterítésével,

tömörítés nélkül,gépi erővel,

kiegészítő kézi munkával,16%-os

terephajlásig, 20 cm vastagságban,

talajosztály: I-IV.				200m × 3m = 600m 2			 600m2

- MVH kód:21-004-0015743

Kód: 21-004-008.1.1

Rézsűképzés a kikerülő föld

szállítóeszközre való felrakásával,

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

bevágásban, 11-20 cm vastagság között,

talajosztály:I-IV				140m × 1m = 140m2			 140m2

- MVH kód:M-21-011-0016384

M-21-011-0016762

Kód: M-21-011-001.1.1

Kód: M-21-011-011.3			összes	föld	   120m3

Földszállítás 5 km távolságig,		le:visszatöltés	     36m

Rakodással						                84m3		   84m3

- MVH kód:21-008-0016222

Kód: 21-008-002.2.1

Tömörítés bármely tömörítési 		ágyazat   200m×0,8m×0,1m=16,0m3

osztályban  gépi erővel,			helyreállítás        2m2×0,1m=  0,2m3

kis felületen,				tükör       150m×0,8m×0,2m=  24m3

tömörségi fok: 85%								40,2m3   40m3

- MVH kód: 21-008-0016142

Kód: 21-008-001.1.2

Döngölés kézi erővel

száraz, földnedves

III. fejtési talajosztályban			5 tétel mennyisége			  36m3

31. Helyszini beton-, és vasbeton munka

- MVH kód:31-001-0035034

Kód: 31-001-001.2.1-0220012

Betonacél helyszíni szerelése

függőleges vagy vízszintes

tartószerkezetbe, 6 mm-es			18 db × 2,4 kg	/db = 43,2 kg	          0,043 to

- MVH kód:31-001-1236656

Kód: 31-001-001.2.1-0220906

Betonacél helyszini szerelése függőleges,

vagy vízszintes tartó szerkezetbe, 10 mm-s	18 db × 14,8 kg/db = 266,4 kg        0,266 to

- MVH kód:M-31-051-0068266

Kód: M-31-051-002-0112440

Térburkolat készítése, burkolatok,

utak, járdák helyreállítása kiviteli

munkálatok elvégzése után betonból,

8 cm kavicságyazatra, saját levében

simítva, cement szórással			1 db × 2,0 × 1,0 = 2 m2                                        2m2

53. Közműcsatorna építés

- MVH kód: 53-006-0617864

Kód: 53-006-001.1-0222740

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,

monolit vasbetonból vagy betonból,

akna- vagy műtárgybeton készítése

C16 vasbetonból Ellenfal betonozása	18 db × 0,42 m3/db = 7,56m3                          8m3

- MVH kód: 53-06-0617915

Kód: 53-06-001.2-0012110

Akna vagy akna jellegű műtárgy

építése, monolit vasbetonból vagy

betonból, alap- vagy szerelőbeton 		kapubejárók

készítése C10 betonból			50,6m × 0,8m × 0,1m = 4,048 	     4m3

3.	MVH kód:M-53-000-0599140

M-21-011-0016762

Kód: M-53-000-003.1

M-21-011-011.3

Előregyártott és monoli csatornák		bejárók  49m × 0,15 m3/m = 7,35m3

és aknák törmelékre bontása, 		beton            2m2 × 0,1m   =   0,2m3

szállítás 5 km távolságig						          7,55m3          8m3

- MVH kód:53-001-0599592

Kód:53-001-003.1.1.1-0640062

Körszelvényű, tokos-talpas betoncső 		vill.oszlop megerősítése

beépítése,cementhabarcs kötéssel,				0 + 012

belső csőátmérő: 40 cm					0 + 043

0 + 109

0 + 140

0 + 179

5 db × 2m			    10m

- MVH kód: 53-051-2846903

Kód: 53-051-001.1-0650610

Kapubejáró és utcai áteresz építése

beton elemekből 30 cm belső			12 db kapubejáró

fenékszélességgel, földmunka nélkül, 	  1 db gyalogátjáró

kész ágyazatra  U 30/40-220 „A” terhelésre				          50,6m	 50,6m

- MVH kód: 53-051-2847002

Kód: 53-051-001.2-0650590			összes hossz	     	              200m

Árok és mederburkoló elem elhelyezése	le:bejárók,átjárók            50,6

csaphornyos illesztéssel, földmunka		   vill.oszlop megerősítés 10

nélkül, 40 cm belső fenékszélességgel				     60,6  –60m

kész ágyazatra  N 40/40-200							  140m   140m

7.	MVH kód: -051-2847244

Kód: 53-051-001.6.1-0650638

Előregyártott vb. árok és mederburkoló elem

elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka

nélkül. Fedlap elhelyezése.

Mederburkoló fedlap U 30/40 –hez

„A” terhelésre, 66x220x17 cm    		5. tétel mennyisége			50,6 m

8.	MVH kód:53-101-1693130

Kód: 53-101-005.1.2.1-0120221		200m × 0,8m × 0,1m = 16,0m3

Ágyazatok készítése előre elkészített			   2m2 × 0,1m =  0,2 m3

tükörben homokos kavicsból						   16,2m3            16m3

68. Útpálya tartozékok

1.	MVH kód: 68-001-069401

Kód: 68-001-002.1

Közúti jelzőtáblák bontása								4 db

2. 	MVH kód: 68-001-0693960

Kód: 68-001-001.1

Közúti oszlop bontása								2 db

3.	MVH kód: 68-002-2338235

Kód: 68-002-001.1-0020443

Közúti oszlop elhelyezése földmunkával,

I. – IV. osztályú talajban								2 db

4.	MVH kód: 68-002-2338860

Kód: 68-002-002.1-0020042

Közúti jelzőtábla elhelyezése								4 db