13  -  2  -  0

Tételszám

Sorsz. tételkiírás

15. Zsaluzás és állványozás

- MVH kód: 15-002-0010856

Kód: 15-002-001.1.1

Kétoldali falzsaluzás függőleges

vagy ferde sík felülettel,		28db kapubejáró, 2 db út átjáró,

fa zsaluzattal, 3m			19 db villany oszlop bevédés

magasságig			49 db × 7,06m2/db = 346,94   		           347 m2

19. költségtérítések

1.	MVH kód:M19-010-0000001

Kód: M19-010-0001000

Építményekre vonatkozó általános költségtérítések.

Építés alatti közmű kezelői szakfelügyelet.						   4 db

2.	MVH kód:M19-010-0000002

Kód: M19-010-0001000

Építményekre vonatkozó általános költségtérítések.

Építés idején ideiglenes forgalomtechnikai

szakfelügyelet biztosítása.								   5 db

3.	MVH kód:M19-053-001

Kód: M19-053-001

Építményekre vonatkozó általános költségtérítések.

Közmű kiváltások készítése a szükséges

közműveknél		.					         A felmerülő esetekben

21. Irtás, föld-, és sziklamunka

- MVH Kód: 21-001-0013360

Kód:21-001-001.2.1

Egyes fák kitermelése tuskóírtás-

sal, legallyazással és darabolással,

kézi szerszámokkal,III. oszt.

,törzsátmérő: 10-20 cm			15 db					  15 db

- MVH kód: M-21-001-1672073

Kód: M-21-001-021.3.1

Gaz-, nádkaszálás, csatorna vízfolyás

mentén, rézsüjén a levágott anyag

összegyűjtésével, és elszállításával		592 m × 3m= 1776 		         1780 m2

- MVH kód: M-21-003-0014884

Kód: M-21-003-006.1.1

Csapadékvíz csatorna előkészítő föld-

-munkái, közművesített területen		725 m × 1m3/m = 7245m3		725 m3

3/a MVH kód: 21-003-0014683

Kód: 21-003-002.1.2

Kutatógödör készítése.

Közmű feltárása kézi erővel		14 db  x  2,5 m3/db+ 3 m3 = 			 35 m3

- MVH kód: 21-003-0014710

Kód:21-003-005.1.1.2

Munkaárok földkiemelése közmű-

vesített területen,kézi erővel,

bármely konzisztenciájú talajban,

dúcolás nélkül,2,0 m˛ szelvényig,

III. talajosztály				725 m × 0,7m3/m = 507,5 m3		508 m3

- MVH kód:21-003-0015356

Kód: 21-003-011.1.1

Földvisszatöltés munkagödörbe

vagy munkaárokba,

tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,

I-IV. osztályú talajban,kézi erővel,

vezeték felett, és mellett			Előző tétel 50%-a    			250 m3

- MVH kód:21-004-0015680

Kód: 21-004-005.2.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül,

tört vonalú felületen (folyóka

szegély részére)gépi erővel

kiegészítő kézi munkával

talajosztály: I-IV.				725 m × 0,8m2/m = 580m2		580 m2

- MVH kód: 21-004-0015416

Kód: 21-004-002.1.1

Földmű vízszintes felületének

Rendezése  felesleges föld elterítésével,

tömörítés nélkül,gépi erővel,

kiegészítő kézi munkával,16%-os

terephajlásig, 20 cm vastagságban,

talajosztály: I-IV.				725 m × 3,0m = 2175m2	         2175 m2

- MVH kód:21-004-0015743

Kód: 21-004-008.1.1

Rézsűképzés a kikerülő föld

szállítóeszközre való felrakásával,

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

bevágásban, 11-20 cm vastagság között,

talajosztály:I-IV				550 m × 2 m = 1100 m2	         1100 m2

- MVH kód:M-21-011-0016384

M-21-011-0016762

Kód: M-21-011-001.1.1

Kód: M-21-011-011.3			összes föld         508 m3

Földszállítás 5 km távolságig,		el: visszatöltés  –250 m3

Rakodással							    258 m3		258 m3

- MVH kód:21-008-0016222

Kód: 21-008-002.2.1

Tömörítés bármely tömörítési 	ágyazat 250×1,0×0,1=  25,0 m3

osztályban  gépi erővel,		             300×0,8×0,1=  24,0 m3

kis felületen,				tükör     356×1,0×0,2=  71,2 m3

tömörségi fok: 85%			             369×0,8×0,2=  59,2 m3

179,2 m3		180 m3

- MVH kód: 21-008-0016142

Kód: 21-008-001.1.2

Döngölés kézi erővel

száraz, földnedves

III. fejtési talajosztályban			5 tétel mennyisége 			250 m3

31. Helyszini beton-, és vasbeton munka

- MVH kód:31-001-0035034

Kód: 31-001-001.2.1-0220012

Betonacél helyszíni szerelése

függőleges vagy vízszintes

tartószerkezetbe, 6-mm-es átmérőjű	t	  49 db×2,4 kg/db = 117,6 kg	          0,118 to

- MVH kód:31-001-1236656

Kód: 31-001-001.2.1-0220906

Betonacél helyszini szerelése függőleges,

vagy vízszintes tartó szerkezetbe, 10 mm-s	  49 db×14,8kg/db =725,2 kg	          0,725 to

- MVH kód:M-31-051-0068266

Kód: M-31-051-002-0112440

Térburkolat készítése, burkolatok,

utak, járdák helyreállítása kiviteli

munkálatok elvégzése után betonból,

8 cm kavicságyazatra, saját levében

simítva, cement szórással		(10+6,6+10+2,2) × 1,0 = 28,8 m2 		  30 m2

53. Közműcsatorna építés

- MVH kód: 53-006-0617864

Kód: 53-006-001.1-0222740

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,

monolit vasbetonból vagy betonból,

akna- vagy műtárgybeton készítése

C-16 betonból. Ellenfal betonozása 		49 db × 0,56m3/db = 27,44 m3	28 m3

- MVH kód: 53-06-0617915

Kód: 53-06-001.2-0012110

Akna vagy akna jellegű műtárgy 	kapubejárók 120x0,8x0,1m= 9,6 m3

építése, monolit vasbetonból vagy 	2 db út átjáró  20x1,0x0,1m= 2,0 m3

betonból, alap- vagy szerelőbeton  10 db vill. oszl. 20x1,0x0,1m= 2,0 m3

készítése C10 	betonból	          9 db vill. oszl. 18×0,8x0,1m= 1,4 m3

15,0 m3		  15 m3

- MVH kód:M-53-000-0599140

M-21-011-0016762

Kód: M-53-000-003.1

M-21-011-011.3

Előregyártott és monoli csatornák

és aknák törmelékre bontása,

szállítás 5 km távolságig			28,8 m × 0,5 m3/m = 14,4 m3		  15 m3

- MVH kód:53-001-0599592

Kód:53-001-003.1.1.1-0640062

Körszelvényű, tokos-talpas betoncső

Beépítése,cementhabarcs kötéssel,

2,00 m hosszú előregyártott beton-

csövekből, belső csőátmérő: 40 cm		9 db villanyoszlop			   18 m

- MVH kód:53-001-0599614

Kód: 53-003.1.1.3-0641004

Körszelvényű tokos-talpas, betoncső beépítése

gumigyűrűs kötéssel 2,00m hosszú		2 db út átjáró		20 m

előregyártott betoncsövekből,		10 db vill. oszlop	20 m

belső átmérő: 60 cm							40 m		   40 m

- MVH kód: 53-051-2846903

Kód: 53-051-001.1-0650610

Kapubejáró és utcai áteresz építése

beton elemekből 30 cm belső

fenékszélességgel, földmunka nélkül,

kész ágyazatra  U 30/40-220 „A” terhelésre	  					61,6 m

- MVH kód: 53-051-2847060

Kód: 53-051-001.2-0650590

Kapubejáró és utcai áteresz építése

beton elemekből csaphornyos

illesztéssel, földmunka nélkül,

kész ágyazatra  U 40/50-220 „A” terhelésre	  					57,2 m

- MVH kód:53-051-2847002

Kód: 53-051-001.2-0650590

Árok és mederburkoló elem elhelyezése

csaphornyos illesztéssel, földmunka

nélkül, 40 cm belső fenékszélességgel

kész ágyazatra  N 40/40-200			389 m – (10+18+61,6) =		 300 m

- MVH kód:53-051-2847002

Kód: 53-051-001.2-0650590

Árok és mederburkoló elem elhelyezése

csaphornyos illesztéssel, földmunka

nélkül, 40 cm belső fenékszélességgel

kész ágyazatra  N 40/60-200			336 – (10+20+57,2)=			 250 m

- MVH kód: 53-051-2847244

Kód: 53-051-001.6.1-0650638

Kapubejáró és utcai áteresz építése

beton elemekből 30 cm belső

fenékszélességgel, földmunka nélkül,

Fedlap elhelyezése U 30/40-220 elemre

„A” terhelésre, 66x220x17 cm    		6. tétel mennyisége			61,6 m

- MVH kód: 53-051-2847261

Kód: 53-051-001.6.2-0650640

Kapubejáró és utcai áteresz építése

beton elemekből 40 cm belső

fenékszélességgel, földmunka nélkül,

Fedlap elhelyezése U 40/50-220 elemre

„A” terhelésre,86x220x17 cm    		7. tétel mennyisége			57,2 m

- MVH kód:53-101-1693130

Kód: 53-101-005.1.2.1-0120221

Ágyazatok készítése előre elkészített		336 x 1,0 x 0,1 = 33,6 m3

tükörben homokos kavicsból			389 x 0,8 x 0,1 = 31,1 m3

64,7 m3		  65 m3

68. Útpálya tartozékok

1.	MVH kód: 68-001-069401

Kód: 68-001-002.1

Közúti jelzőtáblák bontása								41 db

2. 	MVH kód: 68-001-0693960

Kód: 68-001-001.1

Közúti oszlop bontása								21 db

3.	MVH kód: 68-002-2338235

Kód: 68-002-001.1-0020443

Közúti oszlop elhelyezése földmunkával,

I. – IV. osztályú talajban								21 db

4.	MVH kód: 68-002-2338860

Kód: 68-002-002.1-0020042

Közúti jelzőtábla elhelyezése								41 db